ES945/ES945W

◆ES945 是一枚阔频宽的电容式全方向指向性话筒，小型的设计，特别适合安装在不显眼的桌面、天花、仪表面板上使用，可应用于专业录音、电视广播、视像会议等高要求的收音应用。

◆ 话筒应安装在一个平直及无阻碍物的平面上，接近平面的小型收音头可消除相位失真，和提供清晰及高输出的表现。 
◆内置的供电模组使用直流11V 至52V 幻象供电工作。话筒外壳使用耐用的合金铸造及双层保护网设计，并涂上黑色不反光涂层，而ES945W为白色涂层设计。话筒配有防震绝缘胶，以防止安装面上的震动噪声。

ES945 技术指标. 元件; 固定式充电背板，永久极性电容收音头. 指向性; 全方向性指向性. 频率响应; 40~18,000 Hz. 开路灵敏度; -42 dB (7.9 mV) 以 1V 于 1 Pa. 阻抗; 200 欧姆. 最大输入声压级; 142 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D.. 动态范围 (典型值); 112 dB, 1 kHz 于最高声压. 信噪比; 64 dB, 1 kHz 于 1 Pa. 幻像电源; 直流 11~52V DC, 2 mA 典型耗電. 重量; 63g. 尺寸; 69.0mm X 28.0 mm (长度 X 直径). 输出接口; 内置3 针XLRM 卡农公头. 标配; 絶缘防震胶..