AT871UG

單指向性平面式電容话筒

◆设计在平面放置应用，提供高质量收音、会议、专业录音、及其他高要求的收音应用。

◆UniGuard™ - 射频干扰(RFI)屏敝技术，提供杰出的防止射频干扰能力，避免收音时受到如手提电话等的干扰。

◆半球形单一指向性，可抑制后方杂音而清楚地在前方收音。

◆细小的UniPoint系列收音头，可消除反射式相位失真，并提供清晰及高信号的音频输出。

◆平放不显眼的设计，并涂上低反光的颜色涂料。

◆以压模铸造的坚固外壳及话筒底部的防滑矽泡棉，可减低桌面震动对话筒的影响。

◆平放不显眼的设计，并涂上低反光的颜色涂料。

◆AT871UG 内置话筒前置放大器供电组件，无需使用外置供电模组。

◆AT871UG 话筒只作直流9V 至52V 幻象供电操作

| AT871UG 技术指标 |  |
| --- | --- |
| 元件; 固定充电背板，静电型电容式. 指向性; 半球形心形单指向性. 频率响应; 30-20,000 Hz. 开路灵敏度; -34 dB (19.9 mV) 以 1V 于 1 Pa. 阻抗; 200 欧姆. 最大输入声压级; 133 dB, 1 kHz 于 1% T.H.D.. 动态范围 (典型值); 103 dB, 1 kHz 于最高声压. 信噪比; 67 dB, 1 kHz 于 1Pa. 幻像电源; 415 克. 尺寸; 17.0mm x 145.0mm x 120.0mm (高度 x 长度 x 阔度). 收音角度; 120°. 导线; 7.6m 长，3.2 mm 直径连接线，2 蕊线连屏蔽电线，以TA3F插头连接及3针卡农公头插头。. 标配; 保护袋. |  |