PRO 51Q

单指向收音话筒

◆PRO51Q是一枚阔频宽的电容式单指向收音话筒，高质量的收音效能，设计于增强收音、专业录音、电视广播、会议及其他高要求的收音应用。

◆PRO51Q的接线端是标准的3针卡农公头XLRM，可连接到任何3针卡农母头XLRF设计的会议话筒座上，亦可在有需要时直接连线到调音台上。话筒配置有供电模组，使用外接11V至52V的直流幻象供电工作。

◆细小的直径及鹅颈设计，可轻易将收音头灵活调校到任何位置，以达到最佳收音效果。

- 话筒外壳是使用耐用的合金铸造，并涂上黑色不反光涂层

PRO 51Q 技术指标

| 收音头 | 静电型电容式话筒 |
| --- | --- |
| 指向特性 | 心形指向性 |
| 频率响应 | 70-16,500 Hz |
| 感度 | -37.5 dB (13.8 mV) re 1V at 1 Pa |
| 阻抗 | 100 欧姆 |
| 最大输入声压级 | 135 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D. |
| 动态范围（典型） | 107 dB, 1 kHz 于最高声压 |
| 讯噪比 | 66 dB, 1 kHz at 1 Pa |
| 幻象供电 | 11-52V 直流, 2 mA 典型 |
| 重量 | 98克 |
| 大小 | 12.0mm X 421.0mm (音头直径 X 长度) |
| 输出连接头 | 内置三针XLRM卡农公头 |
| 随机附件 | AT8146 防风罩 |