- AUDIO-TECHNICA  AT871R  界面话筒

· 设计在平面放置应用，提供高质量收音、会议、专业录音、及其他高要求的收音应用。 · 细小的UniPoint系列收音头，可消除反射式相位失真，并提供清晰及高信号的音频输出 · 半球形单一指向性，可抑制后方杂音而清楚地在前方收音。 · 以压模铸造的坚固外壳及话筒底部的防滑矽泡棉，可减低桌面震动对话筒的影响。 · 话筒只作直流9V 至52V 幻象供电操作。 · 内置话筒前置放大器供电组件，无需使用外置供电模组。 · AT871R 技术指标. 收音头; 固定充电背板，静电型电容式. 指向特性; 半球形心形单指向性. 频率响应; 30-20000Hz. 感度; -34 dB (19.9 mV) 以 1V 于 1 Pa. 阻抗; 200 欧姆. 最大输入声压级; 133 dB, 1 kHz 于 1% T.H.D.. 动态范围（典型）; 103 dB, 1 kHz 于最高声压. 讯噪比; 67 dB, 1 kHz 于 1Pa. 幻象供电; 直流 9-52V，耗电 2 mA 典型. 重量; 415 克. 大小; 17.0mm X 145.0mm X 120.0mm (高度 X 长度 X 阔度). 收音角度; 120°. 随机附件; 保護袋..