SHURE舒尔 MX418D/C鹅颈电容会议话筒
SHUREMX418D/C详细介绍：

◆ Microflex鹅颈话筒全新阐释了灵活的真正内涵。除了可完全调整的鹅颈之外，还有更具灵活性 的新型Microflex可互换式电容话筒头。可互换式话筒头具有便于更换的设计，并能使用心形、超心形和全向拾音模式，可为各种应用（如教堂、法庭和会议中心）提供超宽的频率响应和精准的声音再现。

◆此外，电容话筒头适用于新的Microflex产品系列的每个型号，从而更便于使用且具有始终如一的声音品质。

◆可以选择四种型号的Microflex鹅颈话筒，同时还可以选择各种高度和固定类型。每个型号都包含一个舒尔Microflex系列独有的带LED指示灯的无声静音开关。并且每个Microflex鹅颈话筒都具有高灵敏度和不带变压器的平衡输出，可以提高对电磁交流声和射频干扰的抗扰度，即使是通过长距离的电缆传输.

◆桌面式鹅颈话筒MX412DC/S/N304.8mm（12英寸）鹅颈带有10英尺电缆的桌面底座、逻辑功能、可编程开关和LED指示灯、扣合式泡沫防风罩MX418DC/S/N457.2mm（18英寸）

◆鹅颈带有10英尺电缆的桌面底座、逻辑功能、可编程开关和LED指示灯、扣合式泡沫防风罩 C=心形；S=超心形；N=无话筒头较宽的动态范围和频率响应可以在整个音频频谱准确再现声音可互换式话筒头为每种应用提供了合适的拾音模式不带变压器的平衡输出，◆可以在长距离电缆传输时提高对噪声的抗扰度减震架可以隔离来自表面振动的超过20dB的噪声锁定法兰支架可以将话筒永久牢固地固定在桌面、讲台或会议桌上扣合式泡沫防风罩可编程的On/Off开关和On/OffLED指示灯(M412D/MX418D)全新的更明亮的LED提高了在强烈照明环境下的可见性(M412D/MX418D)逻辑输入/输出接头可用于远程控制或配合自动话筒混音器使用(M412D/MX418D)提供的减震架可以隔离超过20dB的通过表面传递的噪声(MX412SW/MX418SE)提供的螺纹法兰支架可以将话筒永久牢固地固定在桌面、讲台或会议桌面上(MX412SW/MX418SE)

技术参数：
话筒规格
频率响应:50至17,000Hz
输出阻抗:有效阻抗为180欧姆（EIA额定为150欧姆）
灵敏度（1,000Hz，开路电压*）
心形：-35.0dBV/Pa(17.8mV)
超心形：-33.5dBV/Pa(21.1mV)
全向：-27.5dBV/Pa(42.2mV),0增益时，所有值为-12dB；*1Pa=94dB

声压级:最大声压级（1kHz，1%总谐波失真，1千欧负载）
心形：124.2dB
超心形：122.7dB
全向：116.7dB:0增益时，所有值均为+6dB
等效输出噪声（A权重）
心形：28.0dB声压级
超心形：26.5dB声压级
全向：20.5dB声压级
信噪比（参考94dB声压级）
心形：66.0dB
超心形：67.5dB
全向：73.5dB
1千欧负载时的动态范围
96.2dB,0增益时为100dB
共模抑制:最小为45.0dB
前置放大器输出限幅电平（1%总谐波失真）
-6.0dBV(.5V)
0增益时为-12dBV
极性
振膜上的正声压会在输出接头的针脚2上产生正电压（相对于针脚3）。
电源要求
11至52Vdc，幻象，2.0mA
环境要求
使用温度范围：-18至57摄氏度（0至135华氏度）
相对湿度：0至95%
尺寸
请参阅用户指南