产品名称：DCN-CCU中央控制设备

产品简介：

会议控制的核心是中央控制装置（CCU）。这一精致小巧的装置是所有新年一代DCN系统的中枢，可以控制多达245个馈送装置，例如代表装置、主席装置、译员台和双代表接口。CCU控制的其他设备包括音频扩展器、COBRANET接口和INTEGRUS传输器，这些设备通过光纤网络连接到CCU。 CCU可以独立运行，也可以在使用PC的中央操作人员控制之下运行。 在不需要操作人员的小型系统中，CCU用作单独的装置，它可以提供基本的话筒操作模式、基本的代表大会投票程序以及用于同声传诵的功能。 在需要操作人员的大型系统中，PC充当操作人员与新年一代DCN系统之间的联接点。用户可以在PC上运行大量基于WINDOWS的应用程序软件模块，从而提供综合全面的会议控制和管理功能。PC可以通过RS-232端口连接到CCU。 中央控制装置（CCU）具有以下功能：控制代表话筒、分配同声传译和引导投票进程，所有这一切都无需操作人员干预。 特性和优点： - 1F设计大奖 - 控制多达245个馈送装置 - 可以控制数量不限的DCN-FCS32通道选择器 - 2×32个高品质音频通道 - 基本话筒管理功能 - 三种操作话筒模式： - 打开：话筒按钮控制发言请求（自动） - 覆盖：通过话筒按钮可以覆盖已激活的话筒（FIFO） - 语音：语音激活话筒 - 打开话筒的数量为1至4个 - 用于代表大会投票程序的基本投票控制。代表可以“出席”、“赞成”’、“反对”、“弃权”。CONCENTUS主席装置可以启动、停止和暂停投票。合计结果可以显示在大厅显示屏和装置的CD屏幕上。此外还包含传呼功能，用于激活投票音。主席可以使用此声调来表示即将开始一轮投票。 - 基本同声传诵功能，附带31个语言通道以及1个原始语言通道 - 基本内部通信功能，可以指定内部通信操作人员和内部通信主席都可以通过译员台呼叫） - 自动摄像机控制 - 使用控制PC软件或遥控器获得扩展的会议功能 - 2路音频线路输入和蔼可2路音频线路输出 - 可调节音频输入的灵敏度 - 可调节音频输出的灵敏度 - 音频插入功能，用于连接外部音频处理设备或电话耦合器 - 可通过显示屏和单个旋钮对CCU和系统进行配置 - 安装人员可为每个CCU分配唯一的名称以使识别 - 通过VU计量表读数来监控音频输入和音频输出。可以使用耳机来监控音频。 - 适用于桌面或机架安装的19英寸（2U）壳体 - 方便携带的提手 - 附带19英寸机架安装支架、可拆卸支脚和安装附件 - 系统安装和用户手册光盘 控件和指示灯 - 前部配有电源开关 - 前部配备可显示2*16字符的CD显示屏，用于显示状态信息和CCU配置 - 前部旋钮，用于浏览CD菜单 - 后部配有两个红色ED过载指示灯，用于指示DCN网络输出 互连组件 - 欧式电源插座内置保险丝，附带匹配的1.7米（5.58英寸）电源线。 - 两个用于连接装置和扩展电源的DCN插座。每个插座都具有短路保护功能（2个六针圆形插座） - 两个立体声莲花插非均衡音频线路输入 - 两个三针XR均衡音频线路输出 - 两个立体声莲花插非均衡音频线路输出 - 1个耳机输出3.5毫米（0.14英寸）立体声插孔 - 两个RS-232串行数据连接器，用于PC连接和诊断设备。 技术指标 电气 电压：115/230V +/-10% 功耗：200W DCN系统电源：40VDC，每个DCN插座最高65W 光纤网络电源：40VDC，最高65W 总功率：130W RS-232连接：2个九针迷你D凹型插孔 频响：30Hz-20KHz（-3DB，额定电平） 额定电平时的THD：<0.5% 串优衰减：>85dB 动态范围：>90 dB 信噪比：>87 dBA 音频输入 XR额定输出：12 dB (+/-6dB) XR额定输出：+12dBV 莲花插额定输入：24 dBV（+/-6 dB） 莲花插最大输入：+0 dBV 音频输出 XR额定输出：12 dBV（+6/-24 dB） XR最大输出：+12 dBV 莲花插额定输入：24DBV（+6/-24DB） 莲花插最大输入：+0DBV 音频输出 XR额定输出：12DBV（+6/-24DB） XR最大输出：+12DBV 莲花插额定输出：24dBV（+6/-24 dB） 莲花插最大输入：+0 dBV 机械 安装：独立使用或安装在19英寸支架中 尺寸（高×宽×厚）：88×483×350毫米（含支架，不含支架） 92×440×350毫米（不含支架，含支脚） 重量：7千克（15.4磅） 颜色：碳灰色（PH10736）和银白色 订购指南 DCN-CCU中央控制装置 DCN-CCU-U中央控制装置U/CSA 适合北美地区使用