产品名称：DCN-CONCM主席装置

产品简介：

造型时尚且采用人机工程学设计的主席装置具有用户主持会议所需的全部必要功能。它对手机干扰的敏感度较低。DCN-CONCM主席装置的外观与DCN-CONFF代表装置的外观与DCN-CONFF代表装置类似，但主席装置还包括一个话筒优先按钮按下此俦按钮时，当前处于激活状态的所有代表话筒都被临时或永久关闭，使主席能够对会议加以控制。主席装置还可用于启动停止或暂停投票、取消发言请求、关闭所有活动话筒，以及调回要显示的消息。图形CD屏幕具有永久性背光，可以显示多种字符，包括复杂的欧洲语言或基于图标的脚本字符。通道选项数自动限制为可用的语言通道数量。平板扬声器提供反馈最小的超级音效，从而提高语音清晰度。当该装置不用时，扬声器面板可以方便地折叠起来。 特性和优点 - 对手机干扰的敏感度较低 - 小巧精致的代表装置 - 内置可折叠平板扬声器 - 五个投票按钮 - 位于装置底部的电缆连接 - 外部出席和防欺骗触点 控件和指示灯 - 优先按钮在发出铃声的同时临时或永久表彰所有处于激活状态的代表装置。只要按下优先按钮主席话筒就会一直保持激活状态。 - 附带背光通道编号显示屏和通道选择键（上/下的通道选择器） - 装置两侧设有耳机音量控件 - 图形CD屏幕。通常显示的内容包括： - 按钮描述 - 多语种用户指示 - 关于当前发言者数量的信息 - 发言请求信息和确认 - 投票结果 - 剩余/已用发言时间 - 公共和个人消息 - 其他用户信息 - 带ED指示灯的五个按钮。软按钮可以为用户提供显示信息，例如消息、会议相关信息和话筒用户相关信息。视应用消息、会议相关信息和话筒用户相关信息。视应用程序软件而定，这五个软按钮可以用作带确认指示灯的投票按钮，以便用户登记： - 出席、赞成（+）、反对（—）、弃权（×） - 数字：1至5（多选或民意调查设票） - 等级：--、-、0、+、++（听众响应） - 通过读卡器进行身份识别和访问控制 - 内置可折叠平板扬声器，在话筒打开时自动静音 - 话筒开/关或发言请求按钮 - 扬声器顶部的话筒打开指示灯 - 话筒按钮上方的三色指示灯： - 红色“话筒打开”指示灯 - 绿色“发言请求”确认灯 - 黄色“VIP”指示灯。指示灯在代表装置加入笔记簿时亮起，且仅在PC控制软件时可用。 互连组件 - 用于可插拔话筒的插座 - 2米电缆，端部带模制六针圆形连接器 - 用于外部话筒或头戴式话筒的插孔 - 六针圆形连接器，用于执行环路连接 - 八针模块化插孔连接器，用于连接内部通信对讲机BB3555/00以及外部出席和防欺骗触点，例如指纹读取器 - 左右3.5（0.14英寸）毫米耳机插孔，立体声插孔类型 - 用于3.5毫米（0.14英寸）外部话筒或头戴式话筒的接口，立体声插孔类型 - 技术指标 电气 耳机连接 频响:30HZ-20KHZ 负载阻抗:>32ohm 输出功率:2×15mW/32ohm 头戴式话筒连接 频响:30HZ-20KHZ 负载阻抗:>32ohm 输出功率:2×15mW/32ohm 话筒额定：7mVrms 输入电平 接口数据 组件：驻极体电容式话筒 指向性：全向 操作电压：5Vdc 灵敏度：1200欧姆时为62DB（0DB=1V/mbar,1KHz） 频响：100HZ-14KHZ 连接器：3.5毫米（0.14英寸）单声道或立体声插孔 机械 安装：桌面（便携式或固定式安装和嵌入式安装） 尺寸（高×宽×厚）（不含话筒） 桌面安装：50×275×155毫米（2.0×10.8×6.1英寸） 嵌入式安装：30×275×155毫米（1.2×10.8×6.1英寸） 重量：1.4千克（3.1磅） 顶部颜色：碳灰色情（PH 10736），带银白色（RA9022）面板 基座颜色碳灰色（PH 10736）