产品名称：DCN-CONFF Concentus全功能装置

产品简介：

即使是最大型的会议，这种顶级的多功能代表装置也可以应对自如。它提供了用于发言、登记发言请求、登记响应请求、听取发言以及投票、选择语言通道、读取芯片卡以及显示会议和用户相关信息等功能。他对手机干扰的敏感度较低，其造型和功能与具有通道选择器的DCN-CONCS代表装置相似，但它还包含芯片读卡器和带背光的图形显示屏。将芯片卡插入读卡器后，图形CD屏幕将以分配给代表芯片卡的语言自动显示用户相关信息。图形CD屏幕具有永久性背光，可以显示多种字符，包括欧洲语言或基于图标的脚本字符（例如中文）。通道选项数自动限制为可用的语言通道数量。平板扬声器提供反馈最小的超级音效，从而提高语音清晰度。 当该装置不用时，扬声器面板可以方便地折叠起来。 特性和优点 对手机干扰的敏感度较低 小巧精致的代表装置 内置可折叠平板扬声器 五个投票按钮 位于装置底部的电缆连接 外部出席和防欺骗触点 控件和指示灯 附带背光通道编号显示屏和通道选择键（上/下）的通道选择器 装置两侧设有耳机音量控件 图形CD屏幕。通常显示的内容包括： 按钮描述 多语种用户指示 关于当前发言者数量的信息 发言请求信息和确认 投票结果 剩余/已用发言时间 公共和个人消息 其他用户信息 带ED指示灯的五个按钮。软按钮可以为用户提供显示信息，例如消息、会议相关信息和话筒用户信息。视应用程序软件而定，这五个软按钮可用作指示灯（黄色ED）的投票按钮，以便用户登记： 出席、赞成（+）、反对（-）、弃权（×） 数字：1至5（多选或民意调查） 等级：- -、-、0、+、++（听众响应） - 通过读卡器进行身份识别和访问控制（使用或不使用PIN码） - 内置可折叠平板扬声器，在话筒打开时自动静音 - 话筒开/关或发言请求按钮 - 扬声器顶部的话筒打开指示灯 - 话筒按钮上方的三色指示灯： - 红色“话筒打开”指示灯 - 绿色“发言请求”确认灯 - 黄色“VIP”指示灯。指示灯在代表装置加入笔记簿时亮起，且仅在PC控制软件时可用。 互连组件 - 用于可插拔话筒的插座 - 2米电缆，端部带模制六针圆形连接器 - 用于外部话筒或头戴式话筒的插孔 - 六针圆形连接器，用于执行环路连接 - 八针模块化插孔连接器，用于连接内部通信对讲机BB3555/00以及外部出席和防欺骗触点，例如指纹读取器 - 左右3.5（0.14英寸）毫米耳机插孔，立体声插孔类型 - 用于外部3.5毫米（0.14英寸）外部话筒或头戴式话筒的接口，立体声插孔类型 技术指标 电气 频响:30HZ-20KHZ 耳机负载:>32ohm<1Kohm 电阻 输出功率:2×15mW/32ohm 频响:30HZ-20KHZ 负载阻抗:>32ohm 输出功率:2×15mW/32ohm 话筒额定：7mVrms 输入电平 话筒过载：>124mVrms 接口数据 组件：驻极体电容式话筒 指向性：全向 操作电压：5Vdc 灵敏度：1200欧姆时为62DB（0DB=1V/mbar,1KHz） 频响：100HZ-14KHZ 连接器：3.5毫米（0.14英寸）单声道或立体声插孔 机械 安装：桌面（便携式或固定式安装和嵌入式安装） 尺寸（高×宽×厚）（不含话筒） 桌面安装：50×275×155毫米（2.0×10.8×6.1英寸） 嵌入式安装：30×275×155毫米（1.2×10.8×6.1英寸） 重量：1.4千克（3.1磅） 顶部颜色：碳灰色情（PH 10736），带银白色（RA9022）面板 DCN-IDESK-基座颜色:浅灰色（RA 000 7500） DCN-IDESK-D基座颜色:碳灰色（PH 10736）