产品名称：ＤＣＮ－ＤＩＳＤ基本讨论装置

产品简介：

基本讨论装置可以使与会人员发言、登记发言请求以及听取他人发言。它提供了用于连接可插拔话筒（ＤＣＮ－ＭＩＣＳ和ＤＣＮ－ＭＩＣＬ ，需要单独订购）的插座．此外，该装置的两侧还可以连接具有单独音量控件的两个单独耳机，使一个装置可供两位代表使用。通过将话筒按钮更换成两个单独的话筒按钮（分别用于单独的话筒控制和单独的代表身份识别），可以将其转换为完整的双重用途装置（DCN-DISBDD双重用途按钮需要单独订购）。 内置扬声器将在话筒打开时静音，以防产生声学反馈。用户可以选用多种颜色的装饰条（DCN-DISR，需要单独订购，以便与会议室格调相匹配。 该装置既可用作代表装置，也可用作主席装置（ＤＣＮ－ＤＩＳＢＣＭ主席按钮需要单独订购）或带辅助按钮的单代表装置。例如，多用途辅助按钮可用于招唤服务人员。 可用缆线夹（ＤＣＮ－ＤＩＳＣＬＭ，需要单独订购）来锁定环路电缆。该装置可以配备两种不同长度的话筒，并提供浅色和深色两种基座。 特性和优点 - ·对手机干扰的敏感度较低 - ·精巧时尚的人机工程学设计 - ·可插拔话筒 - ·内置扬声器 - ·降低耳机输出级别以防产生声学反馈（当听取基本语言以及当话筒打开时激活） - ·可以用作单代表装置、双代表装置、主席装置或带辅助按钮的单代表装置 - ·话筒按钮带有红色、绿色或黄色发光环。红色表示话筒处于激活状态，绿色表示已接受发言请求，而黄色表示“VIP”。 - ·当代表加入笔记簿时，VIP指示灯将会亮起（仅在使用PC软件时才可用） - ·耳机音量控制按钮 - ·两个单独的耳机音量控制按钮 - ·隐藏式“De-init”开关 互连组件 - ·用于可插拔话筒 - ·两个3.5毫米耳机插孔(0.14英寸),立体声插孔 - ·2米(78.7英寸)电缆,端部带模制六针圆形连接器 - ·六针圆形连接器,用于执行环路连接 技术指标 电气 频响:30HZ-20KHZ 耳机负载:>32ohm<1Kohm 电阻 输出功率:2×15mW/32ohm 机械 安装：桌面（便携式或固定式安装和嵌入式安装） 尺寸（高×宽×厚）（不含话筒） 桌面安装：61×190×116毫米（2.4×7.5×4.6英寸） 嵌入式安装：６×１９０×１２０毫米（０．２×７．５×４．７英寸） 重量：800克（1.76磅） 顶部颜色：银白色（RAL9022） 基座颜色 ＤＣＮ－ＤＩＳＳ－Ｌ:浅灰色（RAL 0007500） ＤＣＮ－ＤＩＳＳ－Ｄ:碳灰色（PH 10736） 订购指南 ＤＣＮ－ＤＩＳＳ－Ｌ:基本讨论装置可插拔话筒，浅色基座 ＤＣＮ－ＤＩＳＳ－Ｄ:基本讨论装置可插拔话筒，深色基座