产品名称：LBB450208 8路红外线发射机

产品简介：

发射机适合装入19银村的机架或置于桌面，内有专用插槽，可以装入一个模块。发射机是Integrus系统的核心设备。他接收数字或模拟的输入信号，并用这些信号调制载波，然后将调制的载波送到不只在房间中的辐射器上。 特点和优点 - 通用电源适合世界各地供电规格 - 可以分配的通道数最多为4音频通道 - 适合与DCN或模拟系统，如：CCS800配合使用 - 自动向所有音频通道发出紧急信息 - 在休息的时候，用辅助模式向所有通道播送音乐 - 灵活的通道配置和通道质量模式，可以提高分配效率 - 每个输入可以分别调整输入灵敏度，使输入电平得到精确调整 - 在测试模式下，为每个输入/通道产生不同频率的测试信号，随通道的提高，测试声调逐渐提高 - 可以将另一台发射机用“从动模式“分配信号，因此可以多房间使用 - 内置小型红外辐射器用于音频的监听 - 辐射器和系统状态通过显示器指示 - 发射机和系统的配置，通过一个显示器和一个旋转按钮完成 - 安装人员可以为每台发射机制定一个名字，以便识别 - 可以为每个音频通道分别制定一个名字，以便识别。名字可以从一个表中选择，也可以手输 - 自动待机/运行功能 - 通道数量与DCN系统中正在使用的通道数量自动同步 - 19英寸机箱，可以装入机架或置于桌面 - 手柄方便搬运 - 包括了19英寸机架板的安装板，可拆卸的底脚和安装附件 - CD-ROM形式的安装和使用说明书 - 包括电源线 - 控制和指示 - 2*16字符的LCD指示器，现实状态信息和发射机的配置 - 旋转按钮用于浏览菜单和配置 - 正面盘上的电源开关 - 互连 - 欧洲式阳芯插座——电源插座 - 音频数据母线插糟可插入LBB 3422/10平衡的音频输入和议员模块，或LBB 3423/10DCN接口模块 - 4、8、16或32个莲花式插口，输入非平衡的音频信号 - 2个XLR插座，用于输入原始发言，紧急信息或音乐 - 一个接线板，用于向所有通道输入紧急信息 - 3.5mm立体声耳机插口，用于监听和如何通道 - 1个BNC插座，用于接收其他发射机的HF信号 - 4个BNC插座，用于向最多30个辐射器输出HF信号 物理特性. 安装; 装入19英寸支架或置于桌面 又可装卸的底角，方便桌面使用. 尺寸; 88*483*350mm 19英寸机架使用，没装底角 92*440*350mm 桌面使用，没安装板，有底角. 重量; 6.7kg 机架形式，没装底角 6.8kg 桌面形式，有底角. 外部装饰; 银黑色. 电器特征. 非平衡音频输入; -6至+6dBV，标称. 平衡音频输入; -6至+18dBV，标称. 紧急开关连接器; 紧急控制输入. 耳机输出; 32欧姆至2k欧姆. HF输入; 标称1Vpp,最小10Vpp,75欧姆. HF输出; 1Vpp,6VDC，75欧姆. 市电电源; 90-260v,50-60Hz. 电源功耗; 最大55W. 电源功耗; 29W.