EIP-HDT20(HDT20i)

特点

真实1080P分辨率(1920×1080)
亮度高达7000流明,7500:1对比度
330W双灯系统
上置式灯泡和色轮替换设计
投影机安装灵活，支持360°吊装
可选多种镜头
画中画功能
机械遮蔽光源装置
灯泡仓采用IC记录灯泡使用寿命
具备可拆卸接口板
兼容HDMI,DVI-D,Min D-sub ,RJ45j接口
主动式旋转过滤网远离灰尘侵扰

技术参数

| 视频制式 | PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC 3.58 / NTSC 4.43 / SECAM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算机兼容性 | WUXGA / UXGA/WSXGA/ SXGA / SXGA / XGA /SVGA / VGA / MAC |  |  |
| 屏幕尺寸(对角线) | 50" ~600" |  |  |
| 投影距离 | 根据镜头 |  |  |
| 图像宽度 | 0.82~12.2m |  |  |
| 亮度 | 7000 流明 |  |  |
| 对比度 | 7500：1 |  |  |
| 成像系统 | 0.95" DLP |  |  |
| 总像素 | 2073600 (1920 x1080) |  |  |
| 镜头 | 不含镜头,可选 |  |  |
| 镜头缩放 | (L:R)10.7:1~1:10.7 (T:B)6.65:-1~-1:6.65:10 |  |  |
| 镜头变焦 | 1：1.56 （AH-43005S) |  |  |
| F值 | 2.0-2.6 （AH-43005S) |  |  |
| 焦距 | 38.5-60.0mm （AH-43005S) |  |  |
| 投影距离 | 1.95-38.3m （AH-43005S) 4.0~6.3m距离可投影100" |  |  |
| 投影距离和图像宽度比 | 1.8-2.8：1 （AH-43005S) |  |  |
| 屏幕尺寸(对角线) | 50~600〝 |  |  |
| 灯泡 | 330W UHP (Pilips) x2 |  |  |
| 灯泡寿命 | 2500小时(节能模式） |  |  |
| 梯形校正 | 垂直±30°，水平±30° |  |  |
| 前支脚调整 | ±4° |  |  |
| 耗电量 | 846W |  |  |
| 电源要求 | AC 100V ~ 240V, 50/60Hz |  |  |
| 工作温度 | 5 ~ 40℃ |  |  |
| 存储温度 | -10 - 60 ° |  |  |
| 工作噪音 | 37 dBA |  |  |
| 输入一 | DVI-D(HDCP)×1(数字信号） |  |  |
|  | HDMI×1 |  |  |
|  | Dsub-15×1(模拟信号） |  |  |
| 输入二 | 5BNC×1(RGBHV,CV/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) |  |  |
|  | mini DIN 4×1(S-Video0 |  |  |
| 输入三 | 可选模块 |  |  |
| 输入四 | RJ45 LAN×1,D-sub9 in×1 |  |  |
| 输出 | D-sub 15×1(模拟RGB,Y-Pb/Cb-Pr/Cr,VIDEO) |  |  |
| 控制口 | D-sub 9-pin |  |  |
| 其它接口 | USB×1(B型） |  |  |
| 尺寸 (WxHxD) | 400 x 234 x 520 mm |  |  |
| 净重 | 少于20 kg |  |  |
| 外包装尺寸(WxHxD) | 528×434×650 |  |  |
| 认证标准 | UL, IEC，CCC |  |  |
| 标准附件 | 有线遥控器线、真色彩色轮×1、无线/有线遥控器（AA×2)、用户手册、真色彩管理软件、电源线、线套、镜头盖、PIN码标签 |  |  |
| 可选附件 | 镜头 | 固定短焦(0.8:1) | AH-43002W |
|  |  | 短焦(1.2-1.5:1) | AH-43001W |
|  |  | 短焦(1.5-1.8:1) | AH-43000W |
|  |  | 标准(1.8-2.8:1) | AH-43005S |
|  |  | 长焦(2.8-5.0:1) | AH-43007T |
|  |  | 超长焦(4.8-8.0:1) | AH-43008T |
|  | 灯泡 | POA-LMP130 |  |
|  | 防尘网 | POA-FIL-131 |  |
|  | 模块 | POA-MD23ADI DVI/D-sub |  |
|  |  | POA-MD25VD3 5BNC/VIDEO |  |
|  |  | POA-MD18DVI DVI |  |
|  |  | POA-MD16VD1 5BNC |  |
|  |  | POA-MD13NET2 网络控制模块 |  |
|  |  | POA-MD17SDID HD&SD-SDI |  |
|  | 其 它 | KA-MC-DB10 Mini D-Sub 15线(10m) |  |
|  |  | POA-CA-RC30 遥控器线(30m) |  |