LC-WUL100i

特点：

宽屏高清

6000流明亮度，90%均匀度，2000:1对比度    
WUXGA分辨率，兼容UXGA~WUXGA分辨率
采用最新10bit视频色彩处理器    
中置镜头设计，多款镜头可选    
镜头可垂直，水平移动，吊装角度支持360°    
超长时间自动旋转式防尘网，有限减少维护成为    
顶部灯泡仓设计    
具备换屏功能，避免镜头盖关闭情况下投影机处于长时间开机状态    
内置RJ-45有线网络控制，用于网络监测和控制       
过滤网和镜头更换    
自动旋转式过滤网寿命高达13000小时
画中画，画外画功能

技术指标：

| 亮度（ISO) | 6000 |
| --- | --- |
| 均匀度 | 90% |
| 色彩度 | 10bit |
| 对比度 | 2000:1 |
| 灯泡 | 330W NSHA |
| 灯泡寿命 | 3000小时（节能） |
| 液晶面板 | 0.8" TFT×3 |
| 分辨率 | 1920×1200（宽屏) |
| 总像素 | 6,912,000（1920×1200）×3 |
| 镜头类型 | 5款可选镜头 |
| 标准镜头 | f=26.85~45.43 F=1.74~2.37（AH-24741) |
| 反梯形校正 | (T:B)10:0~0:10 (L:R)3:2~2:3 |
| 投影距离比 | 1.64~2.78:1 |
| 图像对角线 | 40~400″ |
| 图像宽度 | 0.54-5.4米 |
| 投影距离 | 1.40-24米 |
| 梯形校正 | 垂直±30°,水平±30° |
| 扫描频率 | 垂直：48~100Hz 水平:15~120Hz |
| 计算机时钟点 | 160MHz |
| 遥控器 | 无线/有线遥控×1 |
| 服务口 | USB(B型）×1 |
| 控制口(RS-232) | Dusb 9针×1(in/out) |
| 网络控制口 | RJ45×1(100/10） |
| 计算机兼容性 | UXGA/WXGA/SXGA / SXGA / XGA /SVGA / VGA / MAC |
| 计算机格式 | 1920×1200(16:10),1600×1200(4:3) |
| 视频兼容性 | 480i/P、575i/P、1035i、1080i/P |
| 支持格式 | 4:3&16:9 |
| 输入1 | DVI-D×1，Dsub15×1 |
| 输入2 | 5BNC(RGBHV/V,Y-Pb/Cb-Pr/Cr,Video)×1 |
| 输入3 | Mini DIN4-Pin(S-video)×1,3RCA(Video/Y,Pb/Cb,Pr/Cr)×1 |
| 输出 | Dsub15×1 |
| 音频输入 | RCA×1,迷你立体声×2 |
| 音频输出 | 迷你立体声×1 |
| 其他 | Dsub25×1 |
| 扬声器 | 10W RMS |
| 工作噪音 | 29dBA |
| 机器尺寸 | 164×489×371（H×W×D)(不含镜头部分） |
| 净重 | 9.7kg |
| 电源要求 | 100-240V AC,50/60HZ |
| 耗电量 | 338W |
| 电源线 | 3米延长线 |
| 认证标准 | UL,IEC,CCC |
| 工作温度 | 5~35℃ |
| 标准附件 | 用户手册(光盘）、快速安装向导、遥控器×1、有线遥控器线，USB线，电源线、VGA信号输入线，PIN码标符 |
| 可选附件 | 替换灯泡、防尘网、吊架、可选镜头、防尘过滤网 |

可选镜头：

| 型号 | 类型 | 光圈 F | 焦距 f(mm) | 投影距离比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AH-24721 | 定焦 | 2.0 | 13.5mm | 0.8:1 |
| AH-24711 | 短焦 | 1.8-2.3 | 21.35mm-27.66mm | 1.25~1.70:1 |
| AH-24741 | 标准 | 1.74-2.37 | 26.85mm-45.43mm | 1.7~2.89:1 |
| AH-24771 | 长焦 | 1.8-2.3 | 45.6mm-73.8mm | 2.89~4.60:1 |
| AH-24781 | 长焦 | 1.8-2.3 | 73.9mm-117.1mm | 4.60~7.36:1 |