LC-XL100i

特点

XGA 便携式专业工程机型    
高品质，臻色彩    
突出特点    
5000流明亮度，90%均匀度，1000:1对比度    
XGA分辨率，兼容WXGA~VGA & MAC    
采用最新10bit视频色彩处理器    
中置镜头设计，多款镜头可选    
镜头可垂直，水平移动，吊装角度支持360°    
超长时间自动旋转式防尘网，有限减少维护成为    
顶部灯泡仓设计    
具备换屏功能，避免镜头盖关闭情况下投影机处于长时间开机状态    
内置RJ-45有线网络控制，用于网络监测和控制    
7W扬声器    
过滤网和镜头更换    
自动旋转式过滤网寿命高达13000小时（最高）    
可更换镜头

技术参数

| 亮度（ISO) | 5000 |  |
| --- | --- | --- |
| 均匀度 | 90% |  |
| 色彩度 | 10bit |  |
| 对比度 | 1000:1 |  |
| 灯泡 | 275W NSHA |  |
| 灯泡寿命 | 3000小时（节能） |  |
| 液晶面板 | 0.8" TFT×3 |  |
| 分辨率 | 1024×768 |  |
| 总像素 | 2359296（1024×768）×3 |  |
| 镜头类型 | 5款可选镜头 |  |
| 标准镜头 | f=26.85~45.43 F=1.74~2.37（AH-24741) |  |
| 反梯形校正 | (T:B)10:0~0:10 (L:R)3:2~2:3 |  |
| 投影距离比 | 1.7~2.89:1（AH-24741) |  |
| 图像对角线 | 40~400″ |  |
| 图像宽度 | 0.82-8.13米 |  |
| 投影距离 | 1.30-22.99米（AH-24741) |  |
| 梯形校正 | 垂直±40°,水平±20° |  |
| 扫描频率 | 垂直：48~100Hz 水平:15~100Hz |  |
| 计算机时钟点 | 140Hz |  |
| 遥控器 | 无线/有线遥控×1 |  |
| 服务口 | USB(B型）×1 |  |
| 控制口(RS-232) | Dusb 9针×1(in/out) |  |
| 网络控制口 | RJ45×1(100/10） |  |
| 计算机兼容性 | UXGA/WXGA/ SXGA / SXGA / XGA /SVGA / VGA / MAC |  |
| 计算机格式 | 1920×1200~640×480 |  |
| 视频兼容性 | 480i/P、575i/P、720P、1035i、1080i-50/60 |  |
| 支持格式 | 4:3 & 16:9 |  |
| 输入1 | DVI-D×1，Dsub15×1 |  |
| 输入2 | 5BNC(RGBHV/V,Y-Pb/Cb-Pr/Cr,Video)×1 |  |
| 输入3 | Mini DIN4-Pin(S-video)×1,3RCA(Video/Y,Pb/Cb,Pr/Cr)×1 |  |
| 输出 | Dsub15×1 |  |
| 音频输入 | RCA×1,迷你立体声×2 |  |
| 音频输出 | 迷你立体声×1 |  |
| 其他 | Dsub25×1 |  |
| 扬声器 | 7W RMS |  |
| 工作噪音 | 31dBA |  |
| 机器尺寸 | 164×489×434（H×W×D) |  |
| 净重 | 9.7kg |  |
| 电源要求 | 200-240V AC,50/60 Hz |  |
| 耗电量 | 338W |  |
| 电源线 | 3米延长线 |  |
| 认证标准 | UL, IEC，CCC |  |
| 工作温度 | 5 ~ 35℃ |  |
| 标准附件 | 用户手册(光盘）、快速安装向导、遥控器×1、有线遥控器线，USB线，电源线、VGA信号输入线，可替换防尘过滤网卷轴，PIN码标符 |  |
| 可选附件 | 替换灯泡、防尘网、吊架 |  |
| 售后服务 | 整机两年，灯泡半年或不超过500小时 |  |