华为ViewPoint C600 /C620

HUAWEI VPC600/VPC620摄像机是华为公司自行研发的新一代1080p60全高清PTZ摄像机，配套华为全系列高清视讯终端产品，为用户提供完整的高清视讯，带来全新视频体验。

高雅外观设计

采用FROG造型一体化设计，融合超广角、大变焦镜头作为焦点，独享高贵、专业的视觉感，外形设计上适当加入了柔和的元素，同时打磨细节，使其时尚、亲和，美感十足。

便捷的操控方式

继承华为第一代摄像机独有的按键设置功能，配合LCD显示屏，可以实时设置支持的各种图像格式，与传统的拨码设置方式相比，不需要借助任何工具，不需重启摄像机所有设置立即生效； 完全兼容华为终端遥控器，可进行摄像机的独立控制。

超一流的图像质量

采用最高支持1080p60的2百万像素CMOS传感器，基于独特的人眼模型图像增强技术和基于运动估计的3D降噪算法，降低图像噪点，精确还原图像色彩，使画面层次感强、细节丰富，为视频会议提供专业、真实的全高清图像效果。 同时提供独有的标准、鲜艳、柔和3种灵活的图像设定模式，满足不同客户图像色彩需求，达到前所未有的视觉体验。

三位一体自动调节

注重图像的智能处理，提供自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能，完全自动适应环境，实现最佳的图像效果，达到完美的三位一体的自动调节。

超强的平移/俯仰/缩放机制

配备新一代电控云台，提供业界领先的±0.1°高精确定位，移动迅速，拍摄范围宽广，并且快速移动中极其安静。

12倍光学变焦

高性能快速稳定的自动聚焦镜头，12倍光学变焦，方便进行远景视频拍摄，轻松定位于远距离的景象，体现超远距离的细腻效果。

20个预设位

可预置摄像机设置，如平移/俯仰/缩放位置等进行预设。即使在摄像机关闭时，预置的数据会保存下来，方便会议过程中不同场景、视频画面的快速切换，极大地提高了摄像机的响应速度。

遥控器通过摄像机控制高清终端

VPC600/VPC620与高清终端配合使用，用户可使用高清终端的遥控器通过摄像机对高清终端进行控制，极大地满足客户在终端设备隐藏的情况下，也能方便地对终端进行操作。

超远距离图像传送（仅VPC620支持）

支持3G-SDI接口，可实现远距离高清图像传送，满足客户终端与摄像机的灵活布置。

| 型号 | HUAWEI VPC600、HUAWEI VPC620 |  |
| --- | --- | --- |
| 镜头 |  |  |
| 镜头规格 | 200万像素 1/3英寸CMOS成像芯片 |  |
| 视频输出像素 | 1080p 50/60、1080p 25/30、1080i 50/60、720p 50/60 |  |
| 镜头变焦 |  |  |
| 镜头变焦 | 12倍光学变焦 + 4倍数字变焦 |  |
| 焦距 | F = 3.9 to 46.8mm |  |
| 光圈 | F1.8 |  |
| 最大水平视角 | 72° |  |
| 最大垂直视角 | 44.5° |  |
| 平移/俯仰角 | +/-100°（平移）、 +/- 30°（俯仰） |  |
| 平移/俯仰速度 | 最低平移和俯仰：2°/s，最大平移： 80°/s ，俯仰： 25°/s |  |
| 最低照度 | 2lux（50IRE，F1.8） |  |
| 信噪比 | 59dB |  |
| 快门速度 | 1/25～1/10000秒 |  |
| 白平衡 | 自动、手动 |  |
| 预设位数量 | 20个位置 |  |
| 图像模式 |  |  |
| 图像模式 | 标准、鲜艳、柔和 |  |
| 自动调节 |  |  |
| 自动白平衡 | 自动白平衡（AWB） |  |
| 自动曝光 | 自动曝光(AE) |  |
| 自动聚焦 | 自动聚焦(AF) |  |
| 特色功能 |  |  |
| 支持倒装 | 支持摄像机倒装场景 |  |
| 红外信号传递 | 支持高清终端遥控器通过摄像机对高清终端进行控制 |  |
| 软件升级 | 支持本地软件升级和通过高清终端远程升级 |  |
| 供电与功率 |  |  |
| 输入电压范围 | 100V - 240V AC 50-60Hz |  |
| 输出电压 | 12V DC |  |
| 功率 | < 20W |  |
| 物理特性 |  |  |
| 环境温度 | 0℃ - 40℃ |  |
| 尺寸 | 摄像机尺寸：234mm（长）×163mm（宽）×157mm（高） 包装尺寸：395mm（长）×225mm（宽）×225mm（高） |  |
| 重量 | 净重：1.5kg；毛重：2.5kg； |  |
| 硬件接口指标 |  |  |
| 接口类型 | 接口描述和数量 | 遵循的规范和协议 |
| 视频输出 | 1×HD-VI 三合一接口，可转成DVI-I（支持DVI-D & YPbPr ) | DVI 1.0/YPbPr |
|  | 1×3G-SDI（仅VPC620支持） | SMPTE-424M |
| 通信控制接口输入 | 1×RS232 | EIA-232-B |