华为 ViewPoint 9036-M

| 基本信息 |  |
| --- | --- |
| 产品名称：ViewPoint 9036-M | 所属品牌：华为 |
| 所属大类：华为 视讯产品 | 所属专题：华为高清终端 |
| 产品规格：4M速率IP，支持H.264 720P、SDI输入，支持3G接入，4*720P/6*4CIF、6画面 miniMCU |  |

- 产品概述

ViewPoint 9036系列是一款分体式高清群组视频会议终端，支持H.264编解码技术、宽频语音(AAC-LD)和高清晰双流数据内容传送，最高4M带宽接入，为您提供720p高清晰视频图像和高保真音质，带来全新的高清体验。ViewPoint 9036系列高清视频终端包含： VP9036、VP9036－M

- 产品特点

-  图像、声音、数据内容呈现，全面高清

高清视频：H.264视频协议，实现1080p高清晰图像，活动图像帧率30fps， 支持720p 50/60fps、支持双路720p 30fps，提供业界顶尖的视频效果，端到端超低延迟，让您轻松体验超常的逼真、微小的细节，进入明察秋毫视界。

清澈音质：双声道宽频语音(AAC-LD) ，为您提供震撼的高保真立体声效果；与M210数字阵列MIC结合提供完美的360度全方位语音享受，体验影院级音质。

清晰数据：H.239双流应用，1280×1024分辨率，在观看会场画面同时将PPT文档、WORD文档、 Flash和动态图像实时传送给远端会场，方便您远程协作。

       良好网络适应性和安全性，打造您的稳定高清

网络适应：独有SEC技术，可保视频丢包率高达5％的网络情况下良好流畅的视频图像；专有IRC技术，自动侦测网络业务占用带宽变化情况，智能选择适合各种网络带宽的最佳图像分辨率，保持会议良好质量；专利SNP技术，配合业务汇接平台实现公私网、不同私网的穿越。

线路备份：E1＋IP、2E1+2E1备份；会议过程中当主用线路突然故障时，终端将在毫秒级内检测到故障状态，自动启用备份线路，让您的会议无忧进行。

安全可靠：H.235信令和AES媒体流加密、GK注册密码认证、会控密码操作等多重安全措施，保障信息安全。

-  丰富、适用业务功能，由您自由掌控

主叫呼集：业界首创，通过终端用户预约和召开立即多点视频会议像打电话一样方便易用。

文字输入：专有的遥控器中文输入技术，让您自由定义会议。

一键会控：用户像使用电视机遥控器一样控制会议，选择电视频道般操控会议。

摄像控制：本地、远程控制高清摄像头、摄像头预置位；图像选择一切由您。 
高清标清：支持16:9与4:3图像混合显示，兼容不同的输出显示设备，自动适应显示设备；更方便实际应用，极大的保护现有投资。

维护易用：Nlog端到端线路监控，快速定位故障；设备内部环回、线路外部环回、IP网络检测、GK注册检测，支持SNMP、Telnet、Web远程维护，详细维护日志等工具。

丰富的API接口：提供丰富的第三方集成开发API接口，方便客户根据自己的需求融入到已有的系统中。

 人性化的界面和遥控器设计，操作畅通无阻

遥控器：小巧简洁，掌心掌控。明确的功能键区域划分，同操作界面风格匹配一致，家族特征明显。

用户界面：界面设计遵循简洁性、指引性、全局性、关联性、延展性等五大基本原则。统一的设计元素，风格时尚而不失大气。界面一目了然，功能简洁易用；具备良好的向导性操作特征，人性化的操作思路；全局风格和操作习惯一致，易于掌握和学习；界面功能区域划分明确，操作关系习惯而自然。

  遥控器红外控制信号传递，满足您的灵活部署

高清终端支持转发遥控器红外控制信号，用户可使用摄像机遥控器通过高清终端远程遥控摄像机，满足客户对终端与摄像机的灵活部署。

  内置高清MCU功能（仅9036-M型号支持）

支持4个高清终端+3个语音终端或6个标清终端＋3个语音终端接入； 多画面支持高清（H264 720P）4画面或标清（H264 4CIF/SIF）6画面； 内置MCU支持高清、标清终端混合接入，支持H.323和SIP终端混合接入； 同时支持多画面、声控切换、摄像机控制、剥夺主席令牌、 MiniMCU支持H.239双流等，非常满足中小企业投资小、快速建网、维护成本低等需求。

- 产品规格

整机参数指标：

| 项目 | 功能 | 详细规格 |
| --- | --- | --- |
| 通 信 协 议 | 多媒体框架协议 | ITU-T H.323/H.320、IETF SIP |
|  | 视频编解码协议 | H.264、H.263、H.263+、H.261 |
|  | 音频编解码协议 | AAC-LD、HWA-LD、G.722、G.711、G.728 |
|  | 双流协议 | ITU-T H.239 |
|  | 其他通信协议 | H.221、H.225、 H.230、H.231、 H.233、 H.234、 H.235、 H.241、 H.242、 H.243、 H.245、 H.281、 H.283、H.460 |
|  | 网络传输协议 | TCP/IP、FTP、DHCP、SNMP、Telnet、HTTP、HTTPS、PPPoE、RTP、RTCP |
| 视 频 特 性 | 活动图像分辨率 | 1080p、720p、 4CIF、 CIF |
|  | 活动图像帧率 | 1080p 30fps、720p 50/60fps、双路720p 30fps |
|  | 数据内容分辨率 | SXGA(1280×1024) 、 XGA(1024×768) SVGA(800×600) 、VGA(640×480) |
|  | 低带宽高清图像 | 1080p 30fps最低带宽1Mbps 720p 60fps最低带宽768kbps 720p 30fps最低带宽512kbps |
|  | 其他图像特性 | 图像效果增强(VideoIntensifier) 图像前后处理(ViewProcessing) |
| 音 频 特 性 | 音频特性 | AAC-LD立体声 低带宽宽频语音(HWA-LD) 快速回声消除(AEC) 自动噪声抑制 (ANS 12db) 自动增益控制 (AGC ＋/－ 6db) 语音清脆化(VoiceClear) 语音增强 (AudioEnhancer) |
| 安全稳定性 | 网络适应性 | 智能调速(IRC) ：根据网络带宽情况智能调整视频编解码带宽、智能选择适合此带宽的最佳图像分辨率达到最佳通信效果 丢包重传：智能探测网络丢包并重传，确保图像、声音质量 超强纠错(SEC) ：网络丢包智能启动图像、声音纠错确保最佳通信效果 |
|  | 安全性管理 | H235信令加密、AES媒体流加密、 会议接入密码、会议控制密码、 IP地址与号码绑定、H.323 ID与号码绑定 |
| 接 口 | 音频输入接口 | 模拟麦克风输入：XLR 线路输入：RCA(立体声) 阵列麦克风输入：RJ45(立体声) |
|  | 音频输出接口 | 主输出：RCA(立体声) 辅助输出：RCA(立体声) |
|  | 视频输入接口 | DVI/YPbPr/VGA |
|  | 视频输出接口 | DVI/YPbPr/VGA |
|  | 摄像机控制接口 | RS232/RS422 |
|  | USB接口 | USB 2.0 Host |
|  | 网络接口 | IP： 10/100Base-T、RJ45 E1： G.703、 G.704、RJ45 4E1： G.703、 G.704、RJ45 无线：WCDMA和CDMA2000 EV-DO |
| 带 宽 | IP | 64kbps～4Mbps |
|  | EI | 64kbps～2Mbps |
|  | 4EI | 64kbps～4Mbps |
| 内置MCU （可选） | 接入容量 | 4个高清+3个语音或6个标清＋3个语音 |
|  | 多画面 | 高清（H264 720P）4画面或标清（H264 4CIF/SIF）6画面 |
| 会 议 体 验 特 性 | 语言 | 中文/英文/俄文/西班牙文/法文/阿拉伯文 |
|  | 特色功能 | 与IMS无缝融合 主叫呼集（支持会议预约和立即会议） 支持域名、email注册和呼叫 SNP/H.460公私网穿越 遥控器/web会议控制 WEB触摸点名器功能 WEB图像监控、720p高清图片快照 动态辅流带宽调整 高清桌面显示/活动图像 16:9和4:3显示模式适配和转换 画中画：1/16画面大小、位置可选 二、三分屏显示 开机画面、群组功能、网络地址本 支持第三方集成开发API接口 |
|  | 数字字幕 | 活动字幕、区域自动调整、自适应实景编辑 支持字幕滚动方式设置、会场名显示和位置移动 背景透明度/颜色/字体可调、16种颜色可选 遥控器中文输入 支持外接字幕机 |
| 维 护 管 理 | 维护方式 | 终端网管：支持SNMP协议 WEB管理：内置WebServer、图形化的维护诊断 命令行：支持telnet、提供用户级和管理级登录帐号 遥控器操控：图形化界面、方便易用的遥控器操控 |
|  | 维护功能 | 内置环回功能：本机自环、远端环回 内置测试信号：测试音、标准测试彩条 软件升级：支持本地升级、远程升级 音量输入指示 IP 网络测试 网络丢包状态指示 支持事件日志记录 支持配置导入导出 出厂设置恢复 支持遥控器红外控制信号转发 |
| 物 理 特 性 | 尺寸 | 终端尺寸：436mm×270mm×71mm 包装尺寸：552mm×378mm×280mm 终端重量：6.2kg |
|  | 电气特性 | 工作电压：100VAC～240VAC 工作频率：50Hz～60Hz 最大功耗：小于100W |
|  | 环境要求 | 温度：0℃ ～40℃ (工作状态) -40℃～85℃ (非工作状态) 相对湿度：10%～80% (工作状态) 0%～95% (非工作状态) 周围噪音：小于46dBA SPL 最小照度：7lux 推荐照度：大于300lux |