华为 ViewPoint C520/C500

| 基本信息 |  |
| --- | --- |
| 产品名称：ViewPoint C520 | 所属品牌：华为 |
| 所属大类：华为 视讯产品 | 所属专题：视讯终端外设 |
| 产品规格：一体化PTZ高清摄像机-VPC520 |  |

- 产品概述

HUAWEI  VPC520

1080P 50/60超高清摄像机

视频高清晰、音频高保真在视频会议系统中得到了广泛的应用；华为以视讯客户需求为导向，开发出全新的超高清摄像机产品HUAWEI VPC520，支持业界顶级的1080p 60格式，配套华为全系列高清视讯终端产品，为用户提供完整的高清视讯，带来全新的视音频体验。

- 产品特点

-  高雅外观设计

采用整体片层一体化设计，融合半藏式镜头作为焦点，独享高贵专业、层次感，设备感上适当加入柔和的元素，使其时尚、亲和，美感十足。

       便捷的按键设置

创新推出按键设置功能，配合独有的LCD显示屏，可以实时设置支持的各种图像格式，LCD屏实时切换显示信息，与传统的拨码设置方式相比，不需要借助任何工具，不需重启摄像机所有设置理解生效。

-  超一流的图像质量

采用1/3英寸、2百万像素的HD CMOS图像传感器，可提供超一流的清晰度和分辨率的图像质量，支持1080P 25/30和720P 50/60格式的高清晰视频，为视频会议图像提供专业级的效果保证，实现真正的超一流动态图像质量，达到前所未有的视觉体验。

 独有的视频降噪

具有超强的灯光环境适应能力，在低照度下，采用华为独有视频降噪技术，让图像更清晰、自然，精确还原图像色彩，体验视频的真实、真切效果。

 三位一体自动调节

注重图像的智能处理，提供自动白平衡（AWB）、自动补光（AE）、自动聚焦（AF）功能。完全自动适应环境，实现最佳的图像效果，达到完美的三位一体的自动调节。

 超强的平移/俯仰/缩放机制

配备最新电控云台，提供快速移动，高度精确定位，拍摄范围宽广的特点，并且快速移动中极其安静。

 40倍变焦

高性能快速稳定的自动聚焦镜头，40倍变焦操作，方便进行远景视频拍摄，轻松定位于远距离的景象，体现超远距离的细腻效果。

 六位置预设位

可预置摄像机设置，如平移/俯仰/缩放位置等进行预设。即使在摄像机关闭时，预置的数据会保存下来。方便会议过程中不同场景、视频画面的快速切换，极大地提高了摄像机的响应速度。

 遥控器通过摄像机控制高清终端

HUAWEI VPC520与高清终端配合使用，用户可使用高清终端遥控器通过HUAWEI VPC500对高清终端进行控制。极大地满足客户在终端设备隐藏的情况下，也能方便地对终端进行操作。

  超远距离图像传送

支持HD-SDI接口，可实现超百米的远距离高清图像传送，满足客户终端与摄像机的灵活布置。

- 产品规格

整机参数指标：

| 项目 | 功能 | 详细规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 镜 头 | 镜头规格 | 200万像素 1/3英寸CMOS成像芯片 |  |
|  | 视频输出像素 | 1080p 30、1080p 25、720p 60、720p 50 |  |
| 视 频 | 镜头变焦 | 10倍光学变焦、4倍数字变焦 |  |
|  | 焦距 | f = 3.4 to 33.9 mm(F1.8 to F2.1) |  |
|  | 最大视角 | 70° |  |
|  | 平移/俯仰角 | +/-100°（平移）、 +/- 25°（俯仰） |  |
|  | 平移/俯仰速度 | 最低平移和俯仰：2°/s，最大平移： 80°/s ，俯仰： 25°/s |  |
|  | 最低照度 | 15lux（50IRE，F1.8） |  |
|  | 信噪比 | 50dB |  |
|  | 快门速度 | 1/2 - 1/10000秒 |  |
|  | 白平衡 | 自动、室内、室外、手动 |  |
|  | 预设位数量 | 6个位置 |  |
| 背 光 补 尝 | 背光补尝 | 开/关 |  |
| 自 动 调 节 | 自动白平衡 | 自动白平衡（AWB） |  |
|  | 自动曝光 | 自动曝光(AE) |  |
|  | 自动聚焦 | 自动聚焦(AF) |  |
| 特 色 功 能 | 支持吊装 | 支持摄像机吊装场景 |  |
|  | 红外信号传递 | 支持高清终端遥控器通过HUAWEI VPC500对高清终端进行控制 |  |
|  | 软件升级 | 支持本地软件升级 |  |
| 供 电 与 功 率 | 输入电压范围 | 100V - 240V AC 50-60Hz |  |
|  | 输出电压 | 24V DC |  |
|  | 功率 | < 25W |  |
| 物 理 特 性 | 环境温度 | 0℃ -40℃ |  |
|  | 尺寸 | 245mm（长）×175mm（高）×145mm（宽） |  |
|  | 包装尺寸 | 290mm（长）×193mm（高）×230mm（宽） |  |
|  | 重量 | 约2.7kg（加包装约3.2kg） |  |
| 接 口 类 型 | 视频输出 | HD-DVI/YPrPb | DVI 1.0/YPrPb |
|  |  | HD-SDI | SMPTE292M |
|  | 通信控制接口输入 | RS232 | EIA-232-B |