中兴 ZXV10 M800-24

| 基本信息 |  |
| --- | --- |
| 产品名称：ZXV10 M800-24 | 所属品牌：中兴 |
| 所属大类：中兴 视频会议 | 所属专题：中兴视讯MCU |
| 产品规格：24*384K,18*768K,12*1M,12*2M, 6*4M |  |

- 产品概述

中兴智能视讯服务器ZXV10 M800采用一体化嵌入式架构设计，支持ITU-T H.323和SIP协议，内置WEB Server、GK及网关功能，为您带来高清晰多媒体交互体验。

ZXV10 M800具有WEB视音频监控、超级多画面、H.460防火墙穿越、H.235加密、H.239双视频流、T.140短消息横幅、终端召集会议等先进技术，并支持8M带宽和4CIF图像分辨率。提供流媒体、VOIP、视频监控等融合业务解决方案，可为企业级用户提供便利的数据、语音、视频的一体的综合多媒体应用。

ZXV10 M800－其经济实用、业务多样、组网灵活等特点，为您构架精彩的多媒体通讯网！

- 产品特点

高集成度设计，提高通讯效率

高集成嵌入式平台设计，同时支持H.323、SIP协议，内置WEB Server、GK、信令及媒体网关功能。

高效率高清晰，增加沟通乐趣

支持H.264视频编码格式的1M到8M带宽的4CIF图像分辨率，全面支持G系列音频及宽带音频，提供高保真音频享受；支持唇音同步、回声抵消、全混音、VAD语音激励检测技术。

流控组播会议，节省网络带宽

采用智能流控技术，支持视频组播、视频发送组播方式会议组播功能，适应不同网络情况。

超级画面组合，轻松掌控全局

支持16路数字多画面和11种画面组合模式；支持16路WEB视音频监控功能。

众多业务提供，多种便利功能

支持MCU级联组网，支持会议横幅、字幕及短消息发送，支持虚拟会议、会议特服号、终端召集会议等应用模式；支持H.239双视频流应用，具备静态、动态、活动双流会议模式；支持主席、导演、语音激励等多种控制方式。

超强网络适应，安全保障优先

支持H.460 NAT穿越和H.235加密；采用PacketShaping专有技术，减少IP网络质量不稳定对会议的影响；支持自动升降速，QOS设置，可远程升级维护管理。

- 产品规格

ZXV10 M800系列智能视讯服务器产品规格

| 项 目 | 产 品 描 述 |
| --- | --- |
| 遵循标准 | 系统标准：ITU-T H.323；IETF SIP 视频标准：ITU-T H.261、H.263、H.263+、H.263++、H.264 音频标准：ITU-T G.711、G.722、G.728、G.729、AAC-LC/LD宽频音频、ZTE-BA宽频语音 双流标准：ITU-T H.239 网络标准：TCP/IP、FTP、Telnet、HTTP、RTP/RTCP、SNMP 其他标准：ITU-T H.225、H.231、H.235、H.241、H.245、H.281、H.283、H.460、T.120、T.140 |
| 图像格式 | QCIF、CIF、halfD1、4CIF |
| 音频处理 | 支持64路全混音，支持VAD语音激励检测 唇音同步自动调整 |
| 终端接入 容量 | 384Kbps及以下速率端口：64路 384Kbps～768Kbps速率端口：48路 768Kbps～2Mbps速率端口：32路 |
| 终端通信 速率 | IP：64Kbps～8M bps |
| 多点会议 能力 | 会议控制：主席控制、语音激励、导演控制、 主席扩展、终端召集会议 会议组数：可召开16组会议 |
| 远遥功能 | FECC |
| 级联功能 | 支持组网多级级联和多组级联会议 |
| 会议组织 方式 | 支持WEB方式预约或立即召开会议 支持终端直接发起和控制会议 支持虚拟会议、无限时长会议 |
| 多画面显示 | 支持16路会场图像数字分屏显示，支持多画面广播，支持大小画面声控切换和轮巡显示 支持16路WEB视音频监控和摄像头控制 |
| 其它功能 | T.140短消息群发和单会场发送 会议横幅，字体颜色大小位置可设置 多种会议组播方式 动态添加会场 终端呼叫特服号加入会议 断线自动重呼 智能升降速和终端动态流控 超强纠错 电子邮件及移动短信会议通知 VOIP接入会议 流媒体录制、直播和点播 |
| 网络接口 | 2×FE（10M/100M），RJ45 |
| 产品定购 规格 | 8用户（8个384Kbps或6个768Kbps或4个2Mbps或2个4Mbps） 16用户（16个384Kbps或12个768Kbps或8个2Mbps或4个4Mbps） 24用户（24个384Kbps或18个768Kbps或12个2Mbps或6个4Mbps） 32用户（32个384Kbps或24个768Kbps或16个2Mbps或8个4Mbps） 40用户（40个384Kbps或30个768Kbps或20个2Mbps或10个4Mbps） 48用户（48个384Kbps或36个768Kbps或24个2Mbps或12个4Mbps） 56用户（56个384Kbps或42个768Kbps或28个2Mbps或14个4Mbps） 64用户（64个384Kbps或48个768Kbps或32个2Mbps或16个4Mbps） |
| 安全可靠性 | 支持终端注册身份认证，支持密码认证，支持H.235加密和H.460防火墙穿越，支持系统升级的安全模式保护。 |
| 网络适应性 | 支持自动升降速和多种QOS保障机制，支持TOS设置，采用PacketShaping、FastLock等专有技术增强网络适应性，降低网络质量不稳定对会议的影响。 |
| 维护管理 | 内置WEB Server，支持远程升级，支持用户分级管理功能，支持设备诊断、网络检测、自动告警及日志服务。 |
| 物理参数 | 体积：43.6mm×482.6mm×433mm（高×宽×深），19"标准机架宽度，1U高 重量：≤4kg |
| 诊断和管理功能 | 多级环回测试功能 PING功能、IP地址冲突检测 系统日志、上电自检、模块检测、故障诊断、 网络状态监视和模块信息、丢包自动报警 IP远程在线升级 多级用户管理、界面锁定 出厂设置恢复 |
| 环境适应性 | 工作温度：0℃～+40℃ 存储温度：-10℃～+70℃ 工作湿度：5%～95% |
| 电 源 | AC：100V～240V,50/60Hz 最大电流：＜2A 功耗：＜65W |
| 电磁兼容 | 符合《通讯设备电磁兼容试验要求》/ZX23.011.6-2001 |
| 接地要求 | 机壳接保护地，保护地的接地电阻小于1Ω |
| 可靠性 | MTBF：10万小时 MTTR：0.4小时 |
| 认 证 | 信产部入网认证、国防通信网入网认证、CE、CCC、RoHS |