|  |  |  | BRC-H900 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成像设备 |  |  | 1/2-type Exmor CMOS x3 |
| 有效像素 |  |  | 约207万有效像素 |
| 清晰度 |  |  | 大于1000线 |
| 信号系统 | HD |  | 1080/59.94i, 1080/50i,720/59.94P, 720/50P, |
|  | SD |  | PAL ,NTSC |
| 镜头 | 焦距 |  | 14倍光学变焦，f=5.8 mm ---81.2 mm F1.9 (Wide), F2.8 (Tele) |
|  | 光圈 |  | F10 |
| 最小物距 |  |  | 800mm |
| 水平视角 |  |  | 59.6° |
| 聚焦系统 |  |  | 自动/手动 |
| 最低照度 |  |  | 4 lx (50IRE, F1.9, +24 dB) |
| 曝光控制 |  |  | 自动/手动/优先模式/背光补偿/聚光灯模式 |
| 快门速度 |  |  | 1/8,000 s to 1/60 或 1/8,000 s to 1/50 s |
| 增益 |  |  |  |
| 白平衡 |  |  | 自动/手动/一键式白平衡/室内/室外 |
| 信噪比 |  |  | 50dB |
| 平移/俯仰 |  |  | 水平：±170°（0.22° to 60°/s），俯仰： +90°/-30°（0.22° to 60°/s） |
| 预设位 |  |  | 16个 |
| 视频输出 |  | HD | HD/-SDI(switchable)，Component (Y/Pb/Pr) or RGB |
|  |  | SD | SD-SDI,VBS, Y/C |
| 控制接口 |  |  | RS-232C/RS-422 |
| 扩展卡型号 |  |  | BRBK-HSD2 （HD/SD-SDI），BRBK-SA1（模拟SD输出卡） |
| 电源规格 |  |  | DC 10.8 V to 13.2 V |
| 功耗 |  |  | Max 28.8 W |
| 操作温度 |  |  | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) |
| 存储温度 |  |  | -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) |
| 尺寸（宽X高X深） |  |  | 198 x 260 x 238mm |
| 重量 |  |  | 5.0 kg |
| 随机配件 |  |  | IR Remote Commander Unit (1), AC power adaptor (1), AC power cord (1), RS-422 connector plug (1), Ceiling bracket (2), Wire rope (1), Screws (M3 x 8) (7),Screws (M4 x 8) (1), Operating instructions (1) |

- 不引人瞩目的图像拍摄

BRC-H900 呈现了极其出色的画质及灵活性，使其作为完善的低成本演播室摄像机理想地拍摄难以接近或不显眼位置的图像。该摄像机具有 3 个高质量 1/2 英寸 Exmor CMOS 传感器和一个 14 倍光学变焦镜头。吸顶底座、Tally 灯和 HD/SD-SDI 连接提高了摄像机的灵活性。

- 拍摄优质图像

丰富的色彩调整功能可通过微调满足各种需求。