SRG-301SE 产品参数

产品特点：

1、IP H.264 全高清1080/60p视频和AAC音频流媒体

SRG-301SE支持IP 网络接口，可传输H.264 全高清视频和AAC 音频流媒体*。在远程教育应用中，它是一种非常实用的工具——能够使用IP 网络，对来自摄像机的流媒体采用实时播出或点播的方式，在观众之间实现共享。

2、双路音频输入接口

SRG-301SE装有两路音频输入接口：一路外部线路输入和一路话筒输入。线路输入接口让用户可以连接调音台，在中大规模的教室中使用，话筒输入允许用户连接一个选配话筒，在较小的教室中使用。此外，用户可以通过IP 网络连接一个简单的外部音频特效均衡器——通过对特定音频范围进行有效地限制，以获得更加清晰的扬声器输出。

3、同时传输3G-SDI 和IP H.264全高清视频

SRG-301SE具有3G-SDI接口和网络IP接口，双路输出接口可同时输出全高清视频，并能够用于本地播放，网络远程播放等不同用途。

4、用于远程摄像机控制的网络浏览功能

最多允许20 名用户浏览流媒体视频。网络浏览功能让用户可以通过IP 网络对SRG-301SE摄像机进行直观的控制。

5、View-DR & XDNR™技术

View-DR技术可以对每个像素的亮度进行优化，在避免画面中的区域亮度过高的同时，还可以突出阴影中的景物，在光照条件不理想的条件下也能使用。XDNR技术可以降低噪点，在低光照条件下也能够拍摄出清晰的移动或静止画面。

6、最多256个摄像机预设位置

用户可使用一个浏览器和ActiveX浏览器，最多预设256个摄像机位置。第17到第256个摄像机位置仅可存储PTZF(平移/俯仰/缩放/聚焦)。

| 摄像机参数 |  |
| --- | --- |
| 成像器 | 1/2.8 Exmor CMOS |
| 有效像素 | 约210万像素 |
| 信号系统 | 1080/59.94p(A/B),50p(A/B),29.97p,25p 1080/59.94i,50i,720/59.94p,50p,29.97p,25p |
| 最低照度（50IRE） | 1.4 lux (F1.6, 高灵敏度模式关闭, 30fps) 2.8 lux (F1.6, 高灵敏度模式关闭, 60fps) 0.35 lux (F1.6, 高灵敏度模式打开, 30fps) 0.7 lux (F1.6, 高灵敏度模式打开, 60fps) |
| 信噪比 | 50dB |
| 增益 | 自动/ 手动(0 到 +43 dB) |
| 快门速度 | 1/1 到 1/10000 秒 (59.94 Hz 系统) 1/1 到 1/10000 秒 (50 Hz 系统) |
| 曝光控制 | 自动, 手动, 自动曝光优先 ( 快门, 光圈), 曝光补偿, 亮度 |
| 白平衡 | 自动, 室内, 室外, 一键自动, 自动跟踪白平衡, 手动 |
| 光学变焦 | 30倍 |
| 数字变焦 | 12倍 |
| 聚焦系统 | 自动/手动 |
| 水平视角 | 63.7°( 广角) |
| 焦距 | f=4.3 mm ( 广角) 到129 mm ( 远端) F1.6 到 4.7 |
| 最低物距 | 10 mm ( 广角) ~ 1200 mm ( 远端) |
| 平移/ 俯仰角度 | 平移: ±170° 俯仰: +90°/-20° |
| 平移/ 俯仰速度（最高） | 平移: 100°/ 秒俯仰: 90°/ 秒 |
| 预设位置 | 256个( 第17 到第256 个摄像机位置仅可存储PTZF ( 平移/ 俯仰/ 缩放/ 聚焦)) |
| 摄像机性能 |  |
| 自动日/ 夜转换 | 支持 |
| 宽动态 | 支持 |
| 降噪 | 支持 |
| 画面防抖 | 支持 |
| 画面翻转 | 支持 |
| 叠加数量 | 3个独立的字符位置 ( 编码，日期&时间，事件，文本 ( 最 多64个字符))，1 个独立的标志位置 |
| 叠加语言 | 英语 |
| 菜单语言 | 英语，日语，汉语 ( 简体)，汉语 ( 繁体)，法语，西班牙语，德语， 意大利语，葡萄牙语，俄语，阿拉伯语，印地语，越南语，泰语 *OSD 菜单仅支持英语。 |
| 智能手机终端 | 支持 ( 不支持音频传输) |
| 视频 |  |
| 分辨率 | 1920×1080, 1280×720,1024×576, 720×576, 720×480,704×576, 640×480,640×360, 352×288, 320×184(H.264, JPEG) |
| 压缩格式 | H.264, JPEG |
| 最高帧率 | H.264: 60 fps (1920 x 1080) JPEG: 30 fps (1920 x 1080) |
| 比特率压缩模式 | CBR/VBR ( 可选) |
| 比特率设置范围 | 64 Kbps 到 32 Mbps |
| 画面裁剪 | 不支持 |
| 自适应帧率控制 | H.264 |
| 带宽控制 | JPEG |
| 三码流 | 支持 |
| 客户端数量 | 20 ( 最多10 个可接受视音频流媒体的客户端) |
| 音频 |  |
| 压缩格式 | AAC-LC (64 kbps/128 kbps) |
| 系统要求 |  |
| 操作系统 | Mac OS ( 仅限免费浏览器插件) Android/ iOS ( 仅限智能手机浏览器) Windows Vista (32 位) 旗舰版，商业版 Windows 7 (32/64 位) 旗舰版，专业版 Windows 8 Pro (32/64 位), Microsoft DirectX 9.0c 以上 |
| 处理器 | Microsoft Internet Explorer 8.0 版, 9.0 版, 10.0 版, 11.0 版, Firefox 19.02 版 ( 仅限免费浏览器插件) Safari 5.1 版 ( 仅限免费浏览器插件) Google Chrome 25.0 版 ( 仅限免费浏览器插件) 如使用免费浏览器插件不可输出音频。 |
| 网络 |  |
| 协议 | IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP,RTSP over TCP, RTSP over HTTP, IPv6, HTTPS,SNMP (v1, v2c, v3), SSL |
| QoS( 服务质量) | DiffServ (DSCP) |
| 三码流支持 | 支持 |
| ONVIF 标准 | 不支持 |
| 无线网络 | 不支持 |
| 认证 | IEE802.1X |
| 接口 |  |
| 高清视频输出 | 3G-SDI ( 不支持音频) |
| 标清视频输出 | — |
| 话筒输入 | 小型插孔 ( 单声道): 2.5 V 直流插入电源 |
| 线路输入 | RCA（单声道） |
| 网络端口 | 10BASE-T /100BASE-TX (RJ-45) |
| 串行接口 | RS-422 |
| 一般规格 |  |
| 电源要求 | 直流12 V ( 直流10.8 ~ 13.2 V) |
| 功耗 | 16.8W |
| 操作温度 | 0℃到40℃ |
| 存放温度 | -20℃到+60℃ |
| 尺寸( 宽 x 高 x 深) | 157 x 164 x 163 mm |
| 重量 | 1.4Kg |
| 机身颜色 | 黑/白 |
| 是否可安装广角转换镜头 | 否 |
| 可安装角度 | <±15° |
| 天花板安装 | 支持 |
| 随机附件 | 交流适配器 (1)，交流电缆线 (1)，天花板安装架 (2)，RS-422 接口插头(1)，钢缆 (1)，螺丝 M3×8 (8) |